- EVC-2423VS

Уличная цветная видеокамера с ИК-подсветкой и функцией День/Ночь (убираемый ИК-фильтр). Вывод кабеля в полости кронштейна полностью исключает попадание воды. Выдвинутый пластиковый ободок объектива предотвращает попадание ик-излучения в объектив камеры.

- разрешение 480 ТВЛ

- чувствительность 0.3 Lux (день) / 0Lux(ночь)

- варифокальный объектив 3.8-9.5мм

- функция День/Ночь (убираемый ИК-фильтр)

- ИК-подсветка на 50м (54 ИК-диода)

- На задней части видеокамеры расположен сервисный видеовыход RCA для локальной настройки, закрытый заглушкой

- внешняя регулировка объектива в нижней части корпуса

- цельнометаллический, трехсекционный кронштейн

| Модель | EVC-2423VS |
| --- | --- |
| ПЗС-матрица | 1/3'' Color Sony Super HAD CCD |
| Объектив | 4..9мм, AI |
| Разрешение | 480 ТВЛ |
| День/Ночь | убираемый ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.3 Lux (день) / 0Lux(ночь) |
| ИК-подсветка | 54 светодиода |
| Отношение Сигнал/Шум | >48dB |
| Электронный затвор | 1/50~1/10,000 сек |
| Автоматический Баланс Белого | авто |
| Компенсация Задней Засветки | Вкл / Выкл |
| Автоматич.Регулировка Усиления | Вкл / Выкл |
| Стандарт защиты корпуса | IP66 |
| Температурный режим | -20...+50 град |
| Подогрев | нет |
| Питание | DC12V 650мА |
| Габариты | 101мм х 98мм |

- EVC-2451VН

Купольная антивандальная цветная видеокамера уличного исполнения с функцией день/ночь

- разрешающая способность 550 ТВЛ

- варифокальный объектив 3.8-9.5мм

- функция День/Ночь (убираемый ИК-фильтр)

- стандарт защиты корпуса IP66

- три оси поворота камеры

| Модель | EVC-2451VН |
| --- | --- |
| ПЗС-матрица | 1/3'' Color Sony Super HAD CCD |
| Объектив | 3,8..9,5 мм, AI |
| Разрешение | 550 ТВЛ |
| День/Ночь | убираемый ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0,3 Lux (день) / 0,03 Lux (ночь) |
| ИК-подсветка | нет |
| Отношение Сигнал/Шум | >48dB |
| Электронный затвор | 1/50~1/10,000 сек |
| Автоматический Баланс Белого | Вкл / Выкл |
| Компенсация Задней Засветки | Вкл / Выкл |
| Автоматич.Регулировка Усиления | авто |
| Стандарт защиты корпуса | IP66 |
| Температурный режим | -20...+50 град |
| Подогрев | нет |
| Питание | DC12V 180мА |
| Габариты | 145(W) X 100(H) |

- EVC-2452VS

- Купольная цветная видеокамера высокого разрешения с функцией день-ночь

- разрешение 480 ТВЛ

- чувствительность 0.5 / 0,05 Lux (Убираемый ИК-фильтр)

- поворот камеры по 3 осям

- варифокальный объектив  3.8..9.5мм AI

| Модель | EVC-2452VS |
| --- | --- |
| ПЗС-матрица | 1/3'' Color Sony Super HAD CCD |
| Объектив | 3.8..9.5мм, AI |
| Разрешение | 480 ТВЛ |
| День/Ночь | Убираемый ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.5 Lux (день) / 0,05 Lux (ночь) |
| Отношение Сигнал/Шум | >48dB |
| Электронный затвор | 1/50~1/10,000 сек |
| Автоматический Баланс Белого | авто |
| Компенсация Задней Засветки | авто |
| Автоматич. Регулировка Усиления | авто |
| Питание | DC12V |
| Габариты | 120 х 95 |

- EVC-2471VS\ EVC-2471VSU

Цветная видеокамера под объектив высокого разрешения с функцией день/ночь и экранным меню

Модель EVC-2471VSU имеет встроенный передатчик по витой паре на 300м и дополнительный выход под витую пару

- разрешение 540 ТВЛ

- экранное меню

- детектор движения (4 программируемые зоны)

- зеркало

- 4 программируемые запрещённые зоны

- Выбираемый режим Sens-Up (Low lux, уменьшение чувствительности до 0,002 Lux)

| Модель | EVC-2471VS |
| --- | --- |
| ПЗС-матрица | 1/3'' Color Sony Super HAD CCD |
| Разрешение | 540 ТВЛ |
| День/Ночь | Убираемый ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.3 / 0,1Lux (0,002 Lux в режиме Sens-Up) |
| Тип крепежа объектива | C/CS mount |
| Диафрагма | AI, VD/DD |
| Отношение Сигнал/Шум | >50dB |
| Электронный затвор | 1/50~1/100,000 сек |
| Автоматический Баланс Белого | Авто / Ручной |
| Компенсация Задней Засветки | Вкл/Выкл |
| Автоматич. Регулировка Усиления | Вкл/Выкл (3 уровня) |
| Широкий динамический диапазон | нет |
| Режим накопления заряда | нет |
| Цифровое подавление шумов | Да |
| Питание | DC12V |
| Габариты | 60(W)X55(H)X108(D) |

- EVC-3463S

- Купольная черно-белая видеокамера высокой чёткости.

- 1/3" Sony Super HAD CCD

- разрешение 570 ТВЛ

- чувствительность 0.1 Lux

| Модель | EVC-3463S |
| --- | --- |
| ПЗС-матрица | 1/3" Sony Super HAD CCD |
| Объектив | 3,6 мм, AI |
| Разрешение | 570 ТВЛ |
| Чувствительность | 0,1 Lux |
| Крепление объектива | M12 |
| Отношение Сигнал/Шум | >48dB |
| Электронный затвор | 1/50~1/10,000 сек |
| Автоматический Баланс Белого | авто |
| Компенсация Задней Засветки | авто |
| Автоматич.Регулировка Усиления | авто |
| Питание | DC12V |
| Габариты | 100(W) X 68(H) |

- EVC-3242VS

- Уличная чёрно-белая видеокамера высокой чёткости. Вывод кабеля в полости кронштейна полностью исключает попадание воды.

- разрешение 570 ТВЛ

- чувствительность 0.05 Lux

- варифокальный объектив 4-9мм

| Модель | EVC-3463S |
| --- | --- |
| ПЗС-матрица | 1/3" Sony Super HAD CCD |
| Объектив | 4..9 мм, AI |
| Разрешение | 570 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.05 Lux |
| Крепление объектива | M12 |
| Отношение Сигнал/Шум | >48dB |
| Электронный затвор | 1/50~1/10,000 сек |
| Автоматический Баланс Белого | авто |
| Компенсация Задней Засветки | авто |
| Автоматич. Регулировка Усиления | авто |
| Питание | DC12V |
| Габариты | 114(L) X 50(W) X 58(H) |

- EVC-2466VS

Цветная купольная камера внутреннего исполнения повышенной чёткости с варифокальным объективом

- разрешение 480 ТВЛ

- чувствительность 0.5Lux

- варифокальный объектив 4-9мм

| Модель | EVC-2466S |
| --- | --- |
| ПЗС-матрица | 1/3" Sony Super HAD CCD |
| Объектив | 4-9mm, AI |
| Разрешение | 480 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.5Lux |
| Крепление объектива | M12 |
| Отношение Сигнал/Шум | >48dB |
| Электронный затвор | 1/50~1/10,000 sec |
| Автоматический Баланс Белого | авто |
| Компенсация Задней Засветки | авто |
| Автоматич.Регулировка Усиления | авто |
| Питание | DC12V |
| Габариты | 95(L) X 120(W) |

- EVC-2462VHIR

Купольная антивандальная цветная видеокамера уличного исполнения с ИК-подсветкой

- разрешающая способность 550 ТВЛ

- стандарт защиты корпуса IP66

- три оси поворота камеры

| Модель | EVC-2462VНIR |
| --- | --- |
| ПЗС-матрица | 1/3'' Color Sony Super HAD CCD |
| Объектив | 3,8..9,5 мм, AI |
| Разрешение | 550 ТВЛ |
| День/Ночь | Убираемый ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0,5 Lux (день) / 0 Lux (ночь) |
| ИК-подсветка | 18 ИК-диодов |
| Отношение Сигнал/Шум | >48dB |
| Электронный затвор | 1/50~1/10,000 сек |
| Автоматический Баланс Белого | авто |
| Компенсация Задней Засветки | Вкл/Выкл |
| Автоматич. Регулировка Усиления | авто |
| Стандарт защиты корпуса | IP66 |
| Температурный режим | -20...+50 град |
| Подогрев | нет |
| Питание | DC12V 180мА |
| Габариты | 145(W)X100(H) |