Оптическое оборудование

Оптический передатчик 1310nm

T 1310 – оптический передатчик, работающий на длине волны 1310 нм.

Используя высокопродуктивный DFB лазер, смонтированный в 19” корпус 1RU вместе с системами управления и контроля, данный передатчик работает в полосе частот до 862 МГц, которые используются в сетях кабельного телевидения.

Применение цепей предискажений улучшает интермодуляционные характеристики передатчика, а использование малошумящего лазера обеспечивает хорошие шумовые характеристики.

## Общие характеристики:

DFB лазер производства ORTEL с оптическим изолятором обеспечивает высокую надежность

Модули ВЧ усилителей производства Philips гарантируют высокое качество и технические характеристики

Широкополосное вещание в стандартах NTSC, PAL, цифровое видео

Встроенные цепи предискажений по ВЧ

Тестовая точка уровня ВЧ на лицевой панели

Жидкокристаллический дисплей обеспечивает статус мониторинг и контроль

Диапазон рабочих частот   -	47- 860 МГц

Автоконтроль входного напряжения (АРС)

Светодиод режима работы

| Оптические характеристики |  |
| --- | --- |
| Рабочая длина волны | 1310  20 нм |
| Выходная оптическая мощность | 4,6,8,10,12,14,16,18,20 мВт |
| Обратные оптические отражения |  60 дБ |
| Оптические разъемы | FC/APC, SC/APC |
| Характеристики по ВЧ |  |
| Диапазон рабочих частот | 45-862 МГц |
| Входной уровень ВЧ | 80 дБмкВ |
| Неравномерность АЧХ | ± 0,75 дБ |
| Входной импеданс | 75 Ом |
| Тестовая точка ВЧ | -201,5 дБ |
| Канальная нагрузка - 77 NTSC или 59 PAL каналов  200 или 300 МГц цифровых каналов |  |
| Характеристика оптического участка |  |
| CNR  51дБ |  |
| CSO  -51дБ |  |
| CTB  -65дБ |  |
| Общие характеристики |  |
| Питание | 110/220 В переменного тока |
| Потребляемая мощность | < тВ 42 |
| Диапазон рабочих температур | 050 С |
| Диапазон температур хранения | -2070 С |
| Габариты : | ширина 483 мм, глубина 385 мм, высота 44 мм |
| Вес | 4,5 кг |

Оптические приемники

Оптический приемник FOR 19"

FOR 19"оптический приёмник CATV.

Принимает оптические длины волн 1310nm и 1550nm, и преобразует их на кабельное телевидение в диапазоне RF  45~862MHz.

Использован фото детектор высокого исполнения, чтобы доставлять чрезвычайно плоский выход RF  45~862 МГЦ.

Приёмник включает силовое удвоение гибридного усилителя RF, которое гарантирует чрезвычайно линейный сигнал.

FOR19’’ имеет дополнительный оптический передатчик обратного канала 5~200 МГЦ, с лазером FP или лазер DFB.

- Высокая выходная мощность

- Низкое искажение

- Тестовая точка на передней панели

- Ширина полосы частот 47~862MHz

- Рабочие длины волн 1310nm  и 1550nm

Спецификация:

| Оптический Входной Диапазон | -6dBm +2dBm, 0dBm nomina |
| --- | --- |
| Оптическая Длина волны | 1290nm в 1600nm |
| Connector | SC/APC, FC/APC |
| Ширина полосы частот | 45~862MHz |
| Питание | 90Vac - 265 Vac (50/60Hz) |
| Габариты (L x W x H) | 483mm x 230mm x 35mm |
| Вес | <3kg |
| Температура обслуживания | 0.- -40 |

Оптические приемники

Оптический приемник предназначен для сетей кабельного телевидения. Он имеет две модификации: с двумя или четырьмя  ВЧ выходами. Приемник предназначен для преобразования оптического сигнала с диапазоном длин волн от 1310 нм до1550 нм  в телевизионный высокочастотный сигнал в диапазоне 45-862 МГц.

Прочный корпус из алюминиевого сплава обеспечивает хорошее экранирование по ВЧ сигналу, а ребристая конструкция способствует хорошему теплоотводу, чем достигается работа внутренних электронных устройств в нормальных тепловых режимах.

Особенности

## Высокая прочность

- Корпус с экранированием до 1 ГГц

- Водозащищенный корпус из алюминиевого сплава обеспечивает высокую теплоотдачу, устойчивость к коррозии, чем обеспечивается возможность применения устройства при различных условиях внешней среды.

- Возможность установки оптических передатчиков обратного канала на 1310  и 1550 нм

- Возможность крепления на вертикальную поверхность

- Тестовые точки ВЧ

- Рабочая полоса частот от 47 до 862 МГц

- Использование светодиодных индикаторов

- Возможность питания от переменного напряжения 60 или 220 В (разные модификации)

Технические характеристики

| Прямой канал (оптические) |  |
| --- | --- |
| Диапазон входных оптических мощностей | от –6 до + 2дБм, 0 дБм-номинальное |
| Диапазон рабочих длин волн | от 1290 до 1600 нм |
| Обратные оптические потери | 45 дБ |
| Оптические разъемы | SC/APC, FC/APC |
| Обратный канал (оптические) |  |
| Выходная оптическая мощность | 1 или 2 мВт (в зависимости от типа передатчика) |
| Рабочая длина волны | 131010 нм |
| Обратные оптические потери | 45 дБ |
| Оптические разъемы | SC/APC, FC/APC |
| Прямой канал (ВЧ) |  |
| Диапазон рабочих частот | 47-862 МГц |
| Выходной уровень ВЧ | 1051 дБмкВ (2 выхода) |
| 1021 дБмкВ (4 выхода) |  |
| Импеданс | 75 Ом |

| Неравномерность АЧХ | +0,75 дБ (47-750) +1 дБ (750-860) |
| --- | --- |
| Нелинейные искажения | СТВ-65 дБс при0 дБм опт.мощ. |
| СSO-60 дБс при0 дБм опт.мощ. |  |
| Канальная нагрузка | -77NTSC/59 PAL |
| Регулировка усиления | от 0 дБ до – 20 дБ (плавная) |
| Регулировка наклона АЧХ | от 0 дБ до +18 дБ(плавная или вставка) |
| Обратные отражения | 16 дБ (47-550 МГц), 14 дБ (550-862 МГц) |
| Тестовая точка | -30 дБ |
| Обратный канал (ВЧ) |  |
| Диапазон рабочих частот | 5-200 МГц |
| Входной уровень ВЧ | 85 дБ |
| Неравномерность | 0,75 дБ |
| Обратные отражения | 14 дБ |
| Тестовая точка | -20 дБ |
| Общие характеристики |  |
| Питание | 60 или 220 В |
| Потребляемая мощность ( без ОК/ с ОК) | 29/34 Вт |
| ВЧ разъемы | F-разъемы |
| Габариты (ДхГхВ) | 310х230х125 мм |
| Вес | не более 4 кг |
| Диапазон рабочих температур | от –20С до +50С |

Оптический узел может быть заказан без передатчика обратного канала или с передатчиком  обратного канала  FP +3 дБ (4-RPТ)

При заказе указывается частотный план прямого и обратного канала узла:35/47; 42/53; 65/87 .(МГц), питание –60 В или 220 В, тип оптических разъемов (SC/APC).

Оптические приeмники №100 & №200

Внутренние оптические узлы использованные чтобы доставлять видео (цифровое или аналоговое), а также высокоскоростные данные.

Эти мини оптические узлы имеют гибкость для использования в высоких приложениях плотности или офисных установок MDU / как получатели FTTH.

- 860МГц прямой, 5-42МГц обратный.

- №100 - приёмник

- №200 - приёмник и передатчик

- Небольшой жесткий слепок алюминиевого корпуса- прочный и легко устанавливаемый.

- Очень низкая потребляемая мощность.

Спецификация:

| Оптический Входной Диапазон | -2dBm +1dBm, 0dBm nominal |
| --- | --- |
| Оптическая Длина волны | 1290nm в 1600nm |
| Connector | SC/APC, FC/APC |
| Ширина полосы частот | 45~862MHz |
| Питание | 90-265Vac (50/60Hz) |
| Силовое потребление | 3w |
| Температура Хранения | -20-+45 |
| Габариты (L x W x H) | 127mm x 121mm x 38mm |
| Вес | <1kg |

Oптические приемники VECTOR

Oптический приемник FTTB LAMBDA PRO 50

- Электронная регулировка параметров усиления

- Конфигурация без использования сменных элементов

- Модуль АРУ по входной оптической мощности

- Возможность работы с очень низким уровнем оптической мощности

- Цифровая индикация уровня входной оптической мощности

- Современная технология MESFET GaAs PD позволяющая одновременную передачу аналоговых и цифровых сигналов

Высокий уровень выходного РЧ сигнала во всем диапазоне оптической мощности
LAMBDA PRO 50 - это современный оптический приемник с микропроцессорным управлением спроектирован для работы в оптических системах с архитектурой FTTB. Электронное управление параметрами усиления и система автоматики АРУ сокращают время установки приемника, а также значительно упрощают его обслуживание.

Система АРУ компенсирует изменения оптической мощности, обеспечивая стабильность выходного уровня РЧ независимо от изменений входного сигнала. Исключение вставок необходимых для регулирования и конфигурации прибора - это ощутимая польза для оператора связанная со значительным сокращением расходов по поддерживанию сети и упрощением ее эксплуатации. Измерение уровня оптической мощности производится без использования дополнительных измерительных приборов - оптическая мощность отображается на цифровом индикаторе приемника.

Приемник LAMBDA PRO 50 предоставляет возможность работы при низком уровне оптической мощности. Это ключевой фактор для сокращения как количества, так и стоимости устройств используемых при строительстве современной сети, особенно по технологии FTTB.

Применение современной технологии MESFET GaAs предоставляет возможность приобрести очень хорошие параметры выходного каскада при одновременной передачи аналоговых и цифровых сигналов.

Перечисленные характеристики приемника LAMBDA PRO 50 в сочетании с большим коэффициентом усиления и высоким выходным уровнем (115дБмкВ) дают возможность финансово эффективного проектирования сетей путем полного исключения активных элементов в РЧ канале (сети FTTB) или значительного уменьшения их количества (сети HFC).

Oптический приемник FTTH/FTTP OPTI 50/51

| - Работа при низких уровнях оптической мощности - Компактный корпус - Местное питание - Простой монтаж и эксплуатация - Надежность и стабильность параметров эксплуатации OPTI - это современный приемник, спроектирован для работы в оптических системах с сетевой архитектурой типа FTTH/FTTP. Приемник OPTI доступен в нескольких версиях: с одним или двумя РЧ выходами а также с регуляцией межкаскадного эквалайзера при помощи сменных или встроенных модулей типа ATG. Приемник OPTI отличается возможностью работы при низких уровнях оптической мощности, что является существенным фактором сокращения количества активных элементов и в целом стоимости оборудования для строительства современных сетей в технологиях FTTH/FTTP. Возможности приемника OPTI позволяют полностью исключить или значительно сократить количество применяемых активных РЧ элементов (усилители в сетях HFC) при проектировании сетей FTTH/FTTP.. |  |
| --- | --- |

Блок схема:

Оптический измеритель мощности

|  | Оптический измеритель мощности ST800 может точно протестировать оптическую мощность на длине волны диапазона 800~1660nm. - Применяемый к разносторонним адаптерам (FC, СТ., SC) - Абсолютное измерение dBm или мW - Относительное измерение dB - Возможность сохранять 50 пунктов данных - Большой LCD экран, - Небольшой размер, прост в эксплуатации |
| --- | --- |

Технические характеристики:

| Тип |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон длинн волн, (nm) | 800~1650nm |  |
| Тип детектора | InGaAs |  |
| Диапазон измеряемой мощности, (dBm) | -45 +25 |  |
| Погрешность | ±5% |  |
| Калиброванные длины волн, (nm) | 850,1310,1550,1490nm |  |
| Точность отсчета, (dB) | линейная 0.1% или не линейная 0.01dBm |  |
| Оптический коннектор | SC/FC |  |
| Питание | 9V/160mAh |  |
| Время работы от батареи | 240 h |  |
| Рабочая температура (℃) | -10 ~ +60 |  |
| Температура зранения (℃) | -25 ~ +70 |  |
| Относительная влажность | 0 to 95% (без конденсации) |  |
| Размеры(mm) | 160x76x28 |  |
| Вес | 210 g |  |

Одномодовые оптические делители

| Одномодовый делитель 1×2 | Одномодовый делитель 1×4 | Одномодовый делитель 1×2 |
| --- | --- | --- |

## Oписание:

## Одномодовые оптические делители предназначены для ответвления оптической мощности в контрольно-измерительном оборудовании, в локальных сетях, кабельном телевидение и телекоммуникациях. Производятся с требуемым числом ответвлений (от 1 х 2 до 32 х 32) и делением мощности в разных процентных отношениях (с шагом 1 %).

- Малые вносимые потери;

- Большой коэффициент направленности;

- Минимальные отклонения от заданного коэффициента ответвления;

- Сохранение заявленных параметров в зависимости от ширины волнового спектра вводимого излучения;

- Распределение мощности между выходными полюсами: равномерное и заданное заказчиком;

- Рабочая длина волны: 1310, 1550 нм;

- Возможна поставка неоконцованных, оконцованных разъемами любого типа делителей;

- Низкий уровень PDL;

## Области использования:

- Оптоволоконные коммуникационные системы;

- Оптоволоконные системы передачи данных;

- Оптоволоконные сети CATV;

- Оптоволоконное измерительное оборудование;

## Технические параметры:

| Рабочая длина волны, нм | 1310 или 1550 |
| --- | --- |
| Ширина полосы, нм | ±20 |
| Коэффициент деления, % | 5 - 50 |
| Избыточные потери, дБ | ≤0.15 |
| PDL*, дБ | ≤0.15 |
| Вносимые потери, дБ | ≤3.2 |
| Температурный коэффициент (дБ/°С) | ≤0.002 |
| Рабочая температура, °С | -40 - +70 |
| Температура хранения, °С | -40 - +85 |
| Максимальная рабочая мощность, мВт | 300 |
| Максимальная нагрузка на растяжение, Н | 5 |

* - под термином PDL понимаются потери, зависящие от поляризации, а именно, разность между максимальным и минимальным значением потерь в зависимости от изменения поляризации проходящего света.

Одномодовые FC, SC, ST патчкорды

| ## FC – патчкорд | ## SC - патчкорд | ## ST - патчкорд |
| --- | --- | --- |

## Описание:

## Патчкорд представляет собой симплексный или дуплексный отрезок кабеля заданной длины и внешнего диаметра, оконцованный с двух сторон коннекторами FC, SC, ST.

## Достоинства:

- Малые вносимые потери;

- Малое отражение;

- Хорошая воспроизводимость;

- Хорошая заменяемость;

- Высокая температурная стабильность.

## Области использования:

- Оптоволоконные коммуникационные системы;

- Оптоволоконные системы передачи данных;

- Оптоволоконные сети доступа;

- Оптоволоконные сети CATV;

- Локальные вычислительные сети;

- Тестовые инструменты;

## Технические параметры:

| Тип | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | SC/PC | SC/UPC | SC/APC | ST/PC | ST/UPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вносимые потери, дБ | ≤0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные вносимые потери, дБ | ≤0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Воспроизводимость*, дБ | ≤0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заменяемость**, дБ | ≤0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратное отражение, дБ | ≤-45 | ≤-50 | ≤-60 | ≤-45 | ≤-50 | ≤-60 | ≤-45 | ≤-50 |
| Тип и диаметр волокна | Corning SMF-28, 9/125нм |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура, °С | -40 - +70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура хранения, °С | -40 - +85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Долговечность | более 1000 раз |  |  |  |  |  |  |  |

* - под термином воспроизводимость понимается разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия.

Оптические адаптеры

|  | ## Описание: Оптические адаптеры (розетки) предназначены для соединения или подключения коннекторов, установленных на оптических соединительных и монтажных шнурах. ## Достоинства: - Точность размеров при изготовлении; - Низкая изнашиваемость; - Хорошая заменяемость; - Хорошая воспроизводимость; - Высокая температурная устойчивость. ## Области использования: - Оптоволоконные коммуникационные системы; - Оптоволоконные сети CATV; - Оптоволоконное оборудование; - Оптоволоконные сенсоры; ## Технические параметры: Тип; FC/PC; FC/APC; SC/PC; SC/APC; ST; LC; MU; MT-RJ. Вносимые потери, дБ; ≤0.20. Воспроизводимость, дБ; ≤0.10. Заменяемость, дБ; ≤0.20. Материал гильзы; циркониевая керамика или бронза. Рабочая температура, °С; -40 - +75. Температура хранения, °С; -40 - +85. Стандарт; Bellcore TA-NWT-001209. Тип; FC-SC; FC-ST; SC-ST. Вносимые потери, дБ; ≤0.20. Воспроизводимость, дБ; ≤0.10. Заменяемость, дБ; ≤0.20. Материал гильзы; циркониевая керамика или бронза. Рабочая температура, °С; -25 - +70; -40 - +80; -25 - +70. Температура хранения, °С; -40 - +85. |
| --- | --- |

Оптическое кроссовое оборудование

| RVEN-RM |  | RVEN-WM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бокс настенный на12 |  | Бокс на 48 |  |
| Бокс стоечный на12 | Бокс на 24 |  | Бокс на 48 |

- Используется в зоне, которая требует предохранение кабеля/волокна.

- Количество волокон 12-48.

- Каждый бокс имеет место на 12 волокон.

- Интерфейсы следующих стандартов FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC, ST/APC адаптеры

| Модель: Стоечные RVEN-RM-1U-12-X 1U, 12, без адаптеров RVEN-RM-1U-24-X 1U, 24, без адаптеров RVEN-RM-2U-48-X 2U, 48, без адаптеров X адаптеры: SCAPC - SC/APC; SCUPC -SC/UPC … | Модель: Настенные RVEN-WM-12-X 12, без адаптеров RVEN-WM-24-X 24, без адаптеров RVEN-WM-48-X 48, без адаптеров X адаптеры: SCAPC - SC/APC; SCUPC -SC/UPC … |
| --- | --- |

Оптические муфты

# Оптическая муфта FOSC-A

| Муфта оптическая FOSC-A (в сборе) | Муфта оптическая FOSC-A (со снятой крышкой) |
| --- | --- |
| Герметизирующая прокладка для муфты FOSC-A | Клиновидный стягивающий механизм |

Назначение:
Проходные оптические муфты применяются для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий.

Муфты могут быть установлены на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п.

Используемый при производстве пластик позволяет изготавливать корпуса, пригодные для эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений. Конструкция крепления кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивания, а так же при воздействии ударных нагрузок.

Основные характеристики:

- Продуманное внутреннее устройство
- Простота и быстрота установки и фиксации волокон
- Простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента
- Расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля
- Сплайс-пластины (треи) с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°
- Диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический  кабель
- Простота добавления и удаления сплайс-пластин (треев)
- Оригинальное устройство герметизации муфты.

## Технические параметры:

| Количество портов ввода кабеля и его макс. диаметр | 2 × Ø16мм, 4 × Ø13мм |
| --- | --- |
| Макс. количество сплайс кассет в муфте и тип кассеты | 4 × S024 |
| Максимальное количество сварок в муфте | 48 / 96 (гильзы в два слоя) |
| Габаритные размеры | 400×185×90 мм |

Оптическая муфта FOSC-G

| Муфта оптическая FOSC-G (в сборе) | Муфта оптическая FOSC-G (со снятой крышкой) |
| --- | --- |
| Герметизирующая прокладка для муфты FOSC-G | Стягивающая скоба |

Назначение:

Тупиковые оптические муфты применяются для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий.

Муфты могут быть установлены на столбах, на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п.

Используемый при производстве пластик позволяет изготавливать корпуса, пригодные для эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений.

Конструкция крепления кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивания, а так же при воздействии ударных нагрузок.

Основные характеристики:

- Продуманное внутреннее устройство
- Простота и быстрота установки и фиксации волокон
- Простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента
- Расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля
- Сплайс-пластины (треи) с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°
- Диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель
- Простота добавления и удаления сплайс-пластин (треев)
- Оригинальное устройство герметизации муфты.

Комплектация муфт включает в себя: корпус из высокопрочного пластика, запатентованную герметизирующую прокладку (рабочая температура -40°С до +60°С), оригинальный механизм герметизации, механизм фиксации оптического кабеля, набор заказанных сплайс-пластин (треев),

клапан контроля герметичности, установочный инструмент, болт заземления, а так же расходный материал (термоусадочные гильзы, изолента, герметик, маркирующая лента, нейлоновые стяжки).

## Технические параметры:

| Количество портов ввода кабеля и его макс. диаметр | 4 × Ø16мм |
| --- | --- |
| Макс. количество сплайс кассет в муфте и тип кассеты | 4 × S010 |
| Максимальное количество сварок в муфте | 48 / 96 (гильзы в два слоя) |
| Габаритные размеры | 390×190 мм |

Оптическая муфта FOSC-J

Назначение:

Проходные оптические муфты применяются для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий.

Муфты могут быть установлены на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на
вертикальных поверхностях и т.п.

Используемый при производстве пластик позволяет изготавливать корпуса, пригодные для эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений.

Конструкция крепления кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивания, а так же при воздействии ударных нагрузок.

Основные характеристики:

- Продуманное внутреннее устройство
- Простота и быстрота установки и фиксации волокон
- Простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента
- Расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля
- Сплайс-пластины (треи) с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°
- Диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель
- Простота добавления и удаления сплайс-пластин (треев)
- Оригинальное устройство герметизации муфты.

Оптоволоконный кабель

В таблице представлены кабели основных типов,  со стандартным одномодовым волокном

ITU-T G.652.

| Обозначение |  | Тип: GYXTW |  | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GYXTW X |  |  |  | Назначение: для прокладки в грунтах, сетях CATV, канализациях, ТЕЛЕКОМ магистралях и трубопроводах Количество волокон: 2-12 Диаметр/Масса: 9 мм / 110 кг/км Минимальный радиус изгиба (постоянный): 110-120 мм Минимальный радиус изгиба (динамический): 220-240 мм Максимально допустимое усилие при растяжении (краткосрочном): 1500 Н Максимально допустимое усилие при растяжении (длительном): 600 Н Максимально допустимое усилие при краткосрочном сжатии: 1000 Н/100 мм Максимально допустимое усилие при длительном сжатии: 300 Н/ери100 мм |
| Обозначение | Тип: GYTS (GYTA) |  | Технические характеристики |  |
| GYTS (GYTA) X |  |  | Назначение: Для прокладки в грунтах, канализациях, трубопроводах, ТЕЛЕКОМ магистралях и сетях CATV Количество волокон: 4-216 Диаметр/Масса: 11.0-19.2 мм / 123-360кг/км Минимальный радиус изгиба (постоянный): 110-180мм Минимальный радиус изгиба (динамический): 220-360 мм Максимально допустимое усилие при растяжении (краткосрочном): 1500 Н Максимально допустимое усилие при растяжении (длительном): 1000 Н Максимально допустимое усилие при краткосрочном сжатии: 1000 Н/100 мм Максимально допустимое усилие при длительном сжатии: 300 Н/100 мм |  |

| Обозначение | Тип: GYFTC8Y | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| GYFTC8Y X |  | Назначение: Самонесущий кабель с тросом (Figure-8) для подвеса на опорах линий связи и электропередачи Количество волокон: 4-144 Диаметр/Масса: 10.6-18.7 мм / 205-510 кг/км Минимальный радиус изгиба (постоянный): 120-180 мм Минимальный радиус изгиба (динамический): 240-360мм Предельная прочность при растяжении (краткосрочном): 3000 Н Предельная прочность при растяжении (длительном): 1000 Н Максимально допустимое усилие при краткосрочном сжатии: 1000 Н/100 мм Максимально допустимое усилие при длительном сжатии: 300 Н/100 мм Диаметр несущего троса: 3.6/5.1 мм |

Сварочный аппарат DVP-730 Из внешних и внутренних отличий: - Улучшены держатели (зажимы) электродов. - Улучшены кнопки управления. - Термоусадочная печка новой модификации. - Улучшена внутренняя конструкция аппарата - повышенная пылеустойчивость.. Сварочный аппарат DVP-730 - отличная альтернатива японской Fujikura FSM-50S. Возможность сваривать любые волокна, отличная комплектация, длительная работа от батареи, возможность работать с двух сторон аппарата подчеркивается доступной ценой для аппаратов такого класса. И не забудьте про двухлетнюю гарантию и русскоязычный интерфейс! - Компактное исполнение - Совмещение свариваемых волокон производится по сердцевине - Механика аппарата выполнена из металла - Надежный цветной экран - Возможность поворота дисплея на 180 градусов - Одновременный просмотр по осям X, Y. - Автоматическая проверка торцов свариваемых волокон. - Емкая батарея. - Память на 8000 сварок. - Автоматическая калибровка. - Дублированные органы управления..

#### Спецификация

Сварка

| Время сварки | 8 сек |
| --- | --- |
| Типы свариваемых волокон | SM MM DS NZ-DS EDF |
| Типичные потери при сварке | 0.02 дБ (SM) 0.01 дБ (MM) 0.04 дБ (DS) 0.04 дБ (NZDS) |
| Отражение от сварного соединения | ≤ 60 дБ |
| Совместимые КДЗС | 20 мм 40 мм 60 мм |
| Усадка КДЗС | 40 сек |

Дополнительные возможности

| Проверка на растяжение | 2.0 Н (стандарт) |
| --- | --- |
| Язык | Выбирается в настройках |
| Внешние интерфейсы | RS-232 1 композит видео (RCA) |

Экран

| Цветной | Да |
| --- | --- |
| Поворот дисплея | Да, 180° |
| Увеличение | 256 крат |

Питание от сети переменного тока

| Напряжение на входе | 176 ~ 264 В |
| --- | --- |
| Напряжение на выходе | 12 В |

Батарея

| Емкость | 10 Ач |
| --- | --- |
| Ресурс батареи | более 100 полных циклов сварки |

Размеры и масса

| Ширина | 170 мм |
| --- | --- |
| Глубина | 170 мм |
| Высота | 145 мм |
| Масса | 3.3 кг |

Рабочие условия

| Температура | -25 ~ +50 °C |
| --- | --- |
| Влажность | 0 ~ 95 % (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 5000 м |
| Допустимая скорость ветра | 15 м/с |

Условия хранения

| Температура | -40 ~ +80 °C |
| --- | --- |
| Влажность | 0 ~ 95 % (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 5000 м |

Мини сварочный аппарат DVP 600

|  | - Технология выравнивания по сердцевине волокон. - Новейшие технологии. - Надежность, быстрота, точность. - Компактные размеры, малый вес, эргономичный дизайн. - Низкие потери при сварке. - Емкая батарея. |
| --- | --- |

Спецификация:

| Время сварки | 8 сек |
| --- | --- |
| Типы свариваемых волокон | Одномодовые (SM) Многомодовые (MM). |
| Допустимые потери при сварке | 0.05 дБ (SM) 0.03 дБ (MM) |
| Отражение от сварного соединения | ≤60 дБ |
| Совместимые КДЗС | 40 мм 60 мм |
| Длина зачищаемых волокон | 16 мм – для внешнего покрытия |
| Внешние интерфейсы | RS-232 |

Нагреватель

| Тип | Встроенный |
| --- | --- |
| Время нагрева | 30 ~ 240 сек |
| Программируемый | Да |

Питание от сети переменного тока

| Напряжение на входе | 220 (± 15%) В |
| --- | --- |
| Частота | 50 Гц |

Батарея

| Емкость | 6 Ач |
| --- | --- |
| Ресурс батареи | около 20 полных циклов сварки с термоусадкой |

Размеры и масса

| Ширина | 128 мм |
| --- | --- |
| Глубина | 135 мм |
| Высота | 155 мм |
| Масса | 1,1 кг |

Рефлектометр DVP-2000 OTDR

|  | ## Сфера применения рефлектометра: - определение потерь на соединениях; - измерение затухания сигнала в волокне; - обнаружение точек разрыва на линии; - измерение длины оптической линии; - тестирование качества одномодового волокна; - дистанционный мониторинг состояния сети; - определение типа волокна. |
| --- | --- |

Технические характеристики:

- габариты 258 мм x 145мм x 70мм

- вес 1.8 кг

- объем встроенной памяти позволяет

- хранить до 150 рефлекторамм

- монитор 5.1’’ STN LCD

- интерфейс RS232 DIN5

- источник питания 14.4V/2.1AH

- литий-полимерный аккумулятор

- максимальная ширина импульса 10 мС

- рабочие длины волн 1310, 1550 нМ

- динамический диапазон 24 дБ

- мертвая зона по событию 5 м

- мертвая зона по затуханию 25 м

- диапазон рабочих температур от 0 до 40 оС

- батареи достаточно более чем на 8 часов работы

- пространственное разрешение 10 см

- разрешение по затуханию 0,001 дБ

- разрешение по отражению 0,01 дБ

- эргономичный ударопрочный корпус